| Instytut Telekomunikacji Multimedialnej | Laboratorium 1,2 Verilog – Wprowadzenie |
| --- | --- |
| Skład Grupy: Data: |  |

14.Czy i jakie są różnice w działaniu tych dwóch programów? 				(1p)
Z czego wynika okres wygenerowanego przebiegu zegarowego? 				(1p)

Nie występują róznice w obu programach. Okres wygenerowanego przebiegu zagarowego wynika z 50 okresów symulacji w kodzie programów.

20.e Jaką wartość ma sygnał B? Dlaczego?							(1p)

Wartość B wynosi 0

Wartość ta przypisana jest na początku działania programu ina 1 lecz potem jest zmieniana przez nas na 0

21. Pokazać okno przebiegu prowadzącemu.						(1p)

25. Powtórzyć eksperyment z okresową zmianą sygnału B. Która linia modułu mytestbenchmodule4 wymaga modyfikacji? Jaka to modyfikacja?				(1p)

26.Jak działa napisany układ? 								(1p)

Licznik z przerwa count się zmienia kied b jest 1 a kiedy jest zero kopiuje wartosc która miał na wejsciu proprzednio. 
W jaki sposób dokonywana jest inicjalizacja rejestrów w każdym z modułów?		(1p)

W plikach testbench rejestry inicjalizujemy przy użyciu polecenia initial, w module increment

rejestr a jest inicjalizowany wartością 0, gdy aktywujemy sygnał RST
Od którego momentu moduł „my_increment” zaczyna zliczać kolejne wartości? 		(1p)
Moduł zlicza kolejne wartości, gdy B = 1.

29.Który z modułów zlicza szybciej a który wolniej? 				         (0.5p)

Moduł increment1.v zlicza 2 razy szybciej
Co „wyzwala” zliczanie w module „my_increment2” ? 				         (0.5p)

Wyzwolenie następuje dla narastającego zbocza zegara CLK, o ile sygnał RST jest

nieaktywny
Jaka wartość znajduje się na wyjściu modułu „sum1” (port C) ?

Wartość A + B, czyli suma obydwu liczników

Który z modułów działa synchronicznie (w takt sygnału zegarowego)? 			(1p)