Projektowanie sieci meteorologicznych

Zadanie 1

Lokalizacja stacji meteorologicznej w terenie

Na podstawie wytycznych lokalizacji stacji meteorologicznej (załącznik 1), jej powierzchni pomiarowej (załącznik 2) wskaż najbardziej optymalną lokalizację dla stacji meteorologicznej:

- Najbliżej wskazanego miejsca o współrzędnych z tabeli

- Wrysuj i przedstaw lokalizację wskazanego miejsca na skanach map tematycznych (w skali 1:50000/1:25000) wraz z warunkami środowiskowymi, tj. mapy: topograficzna, zagrożeń hydrologicznych, sozologiczna. Można wykorzystać także inne mapy tematyczne.

- Przedstaw i opisz predyspozycje i ograniczenia otoczenia terenu wokół wskazanego miejsca dla lokalizacji stacji meteorologicznej pod względem warunków środowiskowych oraz zagospodarowania przestrzennego.

- Wrysuj i wskaż na skanach mapy topograficznej i ortofotomapie w skali 1:10000 i 1:1000 lokalizację wybranego przez Ciebie miejsca pod instalację stacji meteorologicznej (najbliżej od wskazanych współrzędnych w tabeli). Zachowaj skalę obiektu (tzn. w skali mapy 1:10000 to 1 cm ma 100 m w terenie a w skali 1:1000 to 1 cm ma 10 m). Dokonaj odpowiedniej orientacji powierzchni pomiarowej w kierunku stron świata.

Uzasadnij wybór umiejscowienia stacji meteorologicznej.

Napisz w jakiej odległości wytypowano lokalizację stacji meteorologicznej od wskazanego miejsca (przyjąć promień odległości od wskazanego miejsca do 5 km). Jeśli w tym zakresie przestrzennym nie będzie optymalnych warunków środowiskowych to wskaż najlepszą lokalizację i jakie są ograniczenia/odstępstwa od wytycznych.

- Najbliżej Twojego miejsca zamieszkania

Powtórz procedurę z punktu A

FORMA PRZEDSTAWIENIA:

- prezentacja (MS Power Point) efektów pracy w czasie max. 5 minut.

- można wykorzystać narzędzia GIS np. QGIS

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

- internetowe źródła danych przestrzennych np., https://sip.gison.pl/, https://polska.e-mapa.net/, https://polska.geoportal2.pl/, https://www.geoportal.gov.pl/, https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?usedesktop=true, https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF

Załącznik 1

Wytyczne lokalizacji stacji meteorologicznej

Stacje meteorologiczne lokuje się w celu uzyskania informacji o stanie pogody na większym obszarze, dlatego powinny być urządzone w terenie otwartym, z dala od budynków, drzew, wysokich i gęstych krzewów, zbiorników wodnych i przedmiotów, które utrudniają wymianę powietrza lub wywierają bezpośredni wpływ na wskazania przyrządów.

W celu zapewnienia reprezentatywności wyników pomiarów ze stacji meteorologicznej ustalono strefy ochronne wokół terenów pomiarowych, licząc od najbliższego boku powierzchni pomiarowej:

- w odległości do 30 m nie może być żadnych budowli, drzew, krzewów oraz upraw sztucznie zraszanych;

- w odległości nie mniejszej od 30 m mogą znajdować się małe pojedyncze obiekty, jak budynki parterowe, drzewa lub krzewy, jednak ta odległość nie może być mniejsza od 10-krotnej ich wysokości;

- w odległości nie mniejszej od 100 m może się znajdować luźna zabudowa i grupy drzew;

- w odległości nie mniejszej od 300 m mogą znajdować się zwarte zespoły drzew (parki, sady, zagajniki);

- zwarta, wielopiętrowa zabudowa miejska, np. bloki mieszkalne, powinna być oddalona co najmniej o 500 m.

Jest przy tym pożądane, aby budynki lub tereny zadrzewione nie otaczały poletka pomiarowego stacji meteorologicznej zwartym kręgiem.

Nie należy lokować stacji meteorologicznych na:

- obszarach zagrożonych podtopieniami/powodzią/zalaniem

- obszarach zagrożonych ruchami masowymi, bp. osuwiskami

- obszarach  szczególnie chronionych, np. parkach narodowych, rezerwatach przyrody

Załącznik 2

Wytyczne powierzchni i ekspozycji stacji meteorologicznej

- Poletko pomiarowe dla stacji meteorologicznej powinno mieć kształt kwadratu o bokach skierowanych wzdłuż linii północ-południe oraz wschód-zachód.

- Za wymiary poletka pomiarowego zalecane jest stosowanie poletka o wymiarze 15x 15 m.

Teren poletka pomiarowego powinien być wyrównany, tj. wolny od zagłębień i wyniosłości - dołów, rowów, kopców, kretowisk, drzew, pni, krzewów itp.

Tabela – współrzędne lokalizacji stacji

| L.P. | λ | ϕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 53o50’16” | 14o36’02” |
| 2 | 53o54’10” | 14o31’10” |
| 3 | 53o53’00” | 14o26’33” |
| 4 | 53o55’02” | 14o25’39” |
| 5 | 53o56’31” | 14o32’10” |
| 6 | 53o56’53” | 14o37’43” |
| 7 | 53o58’47” | 14o38’04” |
| 8 | 54o01’03” | 14o45’44” |
| 9 | 53o59’59” | 14o41’20” |
| 10 | 54o00’02” | 14o39’21” |
| 11 | 53o54’30” | 14o17’47” |
| 12 | 53o54’05” | 14o39’50” |
| 13 | 53o53’07” | 14o36’10” |
| 14 | 53o50’36” | 14o36’57” |
| 15 | 53o50’14” | 14o35’13” |
| 16 | 53o48’30” | 14o35’13” |
| 17 | 53o56’17” | 14o38’11” |
| 18 | 53o57’45” | 14o36’45” |
| 19 | 53o51’57” | 14o22’36” |
| 20 | 53o54’00” | 14o29’00” |
| 21 | 53o56’48’’ | 14o38’55” |

- Lokalizacja stacji synoptycznych i klimatycznych – weryfikacja zgodności z wytycznymi

Na podstawie lokalizacji stacji synoptycznych i klimatycznych

https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne/

zweryfikuj poprawność lokalizacji 3-5 stacji ………………………………….

Stacje:

synoptyczne (synop) 		kod <1000

klimatologiczne (klimat)	 	kod 1000-10000

Wskaż wytyczne, które nie są dochowane dla tych stacji i napisz czy mają one znaczenie w poprawności wykonywanych pomiarów i porównywalności danych w sieci pomiarowej (S synoptycznej (3 stacje) / K klimatologicznej (3 stacje)).

1. S województwo mazowieckie			2. K Województwo opolskie

3. S województwo wielkopolskie			4. S województwo zachodniopomorskie

5. K. województwo lubuskie				6. K województwo świętokrzyskie

7. S województwo małopolskie			8. S pomorskie

9. K województwo podlaskie				10. S województwo lubelskie

11. S województwo dolnośląskie			12. K województwo śląskie

13. K województwo kujawsko-pomorskie		14. S województwo podkarpackie

15. K województwo łódzkie				16. S województwo wielkopolskie

17. K województwo zachodniopomorskie