Projektowanie sieci meteorologicznych

Zadanie 3

Organizacja topoklimatycznej sieci pomiarowej

W projektowaniu zakresu pomiarowego i stanowisk w sieci topoklimatycznej bardzo istotna jest optymalna lokalizacja transektu pomiarowego i stanowisk w nim występujących.

Stanowiska reprezentatywne dla typów topoklimatu - metodyka Paszyńskiego (1980). https://rcin.org.pl/Content/27200/WA51_39832_r1980-z3_Dokumentacja-Geogr.pdf

- Dla gminy swojego zamieszkania wyznacz transekt pomiarowy z jednym zestawem pomiarowym o następujących właściwościach:

- transekt powinien przebiegać przez ≥5 typów topoklimatu,

- początek i koniec transektu w obrębie „siedziby – miasta lub wsi” gminy,

- powierzchnia topoklimatu, na którym zlokalizowane jest stanowisko pomiarowe ≥1 ha,

- długość transektu ≤5 km (czas przejścia ≤2 godz.),

- w komunikacji między stanowiskami wykorzystaj jeśli to możliwe w pierwszej kolejności drogi np. polne, leśne.

- Opisz transekt pomiarowy i stanowiska pomiarowe:

- uzasadnienie lokalizacji stanowisk,

- właściwości topoklimatyczne stanowisk,

- mierzony zakres elementów pogodowych i wykorzystane w tym celu urządzenia pomiarowe.

- Dokonaj poprawek warunków termicznych w transekcie, zgodnie z poniższym przykładem.

Tabelę przykładową dostosuj do swojego transektu (ilość stanowisk, czas wykonania pomiarów na podstawie czasu przejścia itp.).

Przyjmijmy początek o godz. 7:00 i temperaturę 5,2oC a koniec o godz. ??? wynikającej z czasu przejścia i temperaturę 8,9oC.

Początek transektu

Koniec transektu

- W opracowaniu wykorzystaj m.in.:

- mapy topograficzne

- mapy użytkowania terenu

https://mapy.geoportal.gov.pl/

https://www.google.com/maps

https://clc.gios.gov.pl/index.php/geoportal

- Wyniki przedstaw w formie prezentacji