KARTA DOKUMENTACYJNA PUNKTU POMIAROWEGO

PROGRAM POMIAROWY: Meteorologia [Opad]

| Lokalizacja punktu pomiarowego | Poznań, ul. Krygowskiego 10, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, … |  |
| --- | --- | --- |
|  | °…'…"N, …°…'…"E 52.4629982, 16.9413200 Rzędna terenu: 93.5 m n.p.m. |  |
| Ul. Krygowskiego WNGiG UAM Ryc. 1. Lokalizacja posterunku … |  |  |
| Fot. 1. … | Mierzona wielkość fizyczna | Opad atmosferyczny |
|  | Miano | mm |
|  | Warunki lokalizacji punktu pomiarowego | - 50 m odległości od jakichkolwiek obiektów zakłócających pomiary |

| Charakterystyka metrologiczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sposób pomiaru | Ze zbiornika zlewa się do stacji pomiarowej. |  |  |
| Częstotliwość pomiarów | 1 pomiar na dobę o godzinie 6.00 UTC |  |  |
| Sposób rejestracji obserwacji | Notatnik |  |  |
| Typ urządzenia | Deszczomierz Hellamanna |  |  |
| Producent urządzenia | Lambrecht |  |  |
| Zakres pomiarowy | Do 60mm |  |  |
| Czułość/Rozdzielczość | 0.1mm |  |  |
| Niepewność/Dokładność | +- 0.1mm |  |  |
| Stała czasowa | b.d. |  |  |
| Kalibracja | Przez producenta |  |  |
| Aparatura do pomiarów automatycznych |  |  |  |
| Sposób pomiaru | Automatyczny |  |  |
| Częstotliwość pomiarów | 48 razy na dobę |  |  |
| Sposób rejestracji obserwacji | Serwer WNGiG UAM |  |  |
| Fot. 2. … | Układ pomiarowy |  | Deszczomierz |
|  | Łącze |  | Radiowe |
|  | Rejestrator |  | Sieć H2ONET Geopark, serwer WNGiG UAM |
|  | Typ urządzenia |  | Deszczomierz korytkowy, hd2015 |
|  | Producent urządzenia |  | Senseca |
|  | Sposób montażu |  | Zacementowany, wbity w ziemię maszt |
|  | Zakres pomiarowy |  | Do 600 mm/h |
|  | Czułość/Rozdzielczość |  | 0,2 mm |
|  | Niepewność/Dokładność |  | +-2% |
|  | Stała czasowa |  | b.d. |
|  | Kalibracja |  | Przez producenta |
| Uwagi powykonawcze |  |  |  |
| Pomiary kontrolne |  |  |  |
| Aparatura do pomiarów kontrolnych |  |  |  |
| Częstotliwość wykonywania pomiarów kontrolnych |  |  |  |
| Sposób rejestracji pomiarów kontrolnych |  |  |  |

KARTA DOKUMENTACYJNA PUNKTU POMIAROWEGO

PROGRAM POMIAROWY: … […]

| Lokalizacja punktu pomiarowego | Poznań, ul. Krygowskiego 10, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, … |  |
| --- | --- | --- |
|  | …°…'…"N, …°…'…"E Rzędna terenu: … m n.p.m. |  |
| Ul. Krygowskiego WNGiG UAM Ryc. 1. Lokalizacja posterunku … |  |  |
| Fot. 1. … | Mierzona wielkość fizyczna |  |
|  | Miano |  |
|  | Warunki lokalizacji punktu pomiarowego |  |

| Charakterystyka metrologiczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sposób pomiaru |  |  |  |
| Częstotliwość pomiarów |  |  |  |
| Sposób rejestracji obserwacji |  |  |  |
| Typ urządzenia |  |  |  |
| Producent urządzenia |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  |  |  |
| Czułość/Rozdzielczość |  |  |  |
| Niepewność/Dokładność |  |  |  |
| Stała czasowa |  |  |  |
| Kalibracja |  |  |  |
| Aparatura do pomiarów automatycznych |  |  |  |
| Sposób pomiaru |  |  |  |
| Częstotliwość pomiarów |  |  |  |
| Sposób rejestracji obserwacji |  |  |  |
| Fot. 2. … | Układ pomiarowy |  |  |
|  | Łącze |  |  |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Typ urządzenia |  |  |
|  | Producent urządzenia |  |  |
|  | Sposób montażu |  |  |
|  | Zakres pomiarowy |  |  |
|  | Czułość/Rozdzielczość |  |  |
|  | Niepewność/Dokładność |  |  |
|  | Stała czasowa |  |  |
|  | Kalibracja |  |  |
| Uwagi powykonawcze |  |  |  |
| Pomiary kontrolne |  |  |  |
| Aparatura do pomiarów kontrolnych |  |  |  |
| Częstotliwość wykonywania pomiarów kontrolnych |  |  |  |
| Sposób rejestracji pomiarów kontrolnych |  |  |  |